PROJETO BÁSICO EXECUTIVO

OBRA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA VILA NOVA.

ENDEREÇO DE OBRA -  RUA PIORNEIRO CARLOS MANN E RUA PIONEIRO CARLOS HABLE, BAIRRO VILA NOVA.

INTRODUÇÃO

O presente projeto básico executivo tem por finalidade orientar a revitalização de Praça no Bairro Vila Nova, localizada em Mafra/SC. Constitui-se de espaço destinado ao lazer e prática de exercícios físicos. Este documento tem a finalidade de esclarecer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados nas pranchas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- - Responsabilidades:

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, neste ato representado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste documento, e nos demais e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos.

A omissão de qualquer procedimento ou norma neste documento, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas do manual de pavimentação do DNIT, normas de acessibilidade e boas práticas de construção.

Não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do documento, bem como de tudo o que estiver contido nas normas do manual de pavimentação do DNIT, normas de acessibilidade e as boas práticas de construção.

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação.

- - Definições de projeto:

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

As especificações, os desenhos dos projetos e o documento descritivo destinam-se a descrição e a execução dos serviços necessários para execução

da pavimentação completamente acabados nos termos deste documento e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade.

Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA deverá manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções pertinentes e providenciar todos os materiais e serviços necessários a estas ligações às suas expensas.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, bem como todas as outras demolições, cortes de árvores e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

- - Acompanhamento:

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbano e Meio Ambiente, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da

CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU e no caso da FISCALIZAÇÃO será indicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Caso haja necessidade de substituição do profissional residente ou RT da CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra".

- DAS CONDIÇÕES GERAIS

- - Materiais:

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra deles. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar documento descritivo, documento justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

- - Máquinas e Ferramentas:

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.

- - Limpeza permanente da obra:

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

- - Segurança e Higiene dos Operários:

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

- ) SERVIÇOS PRELIMINARES

  - ) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- 1.1.1)Placa da Obra

Deverá ser instalada uma placa de obra com as seguintes dimensões: 3,00m x 1,00m (uma unidade) que deverá ser disposta na frente da construção.

- 1.1.2) Locação e Limpeza da obra

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos serviços topográficos e limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores para locação da obra. A locação geral da obra

deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto.

Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer às especificações aprovadas pela fiscalização.

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar à disposição quando indicado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, o qual não será dado a ordem para o início do serviço. Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização. Será feito o levantamento topográfico de toda a área, observando o projeto aprovado, verificando a existência de obstáculos que poderão interferir

na locação da praça.

A contratada deverá utilizar de equipamentos apropriados para a locação da obra, seja teodolitos, estação total ou nível para nivelamento.

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do problema.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal necessários para execução do serviço e acompanhamento da obra.

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

- 1.2 ) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

- 1.2.1) ESCAVAÇÃO

Deverá ser realizada a escavação horizontal em solo, com maquinário, em área a ser executada a arquibancada.

- 1.2.2) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO

A regularização e compactação a ser realizada, será nas área que receberá as calçadas, escadas de concreto e arquibancada, a fim de garantir a estabilidade do solo e a qualidade do pavimento. A movimentação deverá ser efetuada manualmente ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros

O material,predominantemente argiloso, utilizado no deverá ser devidamente compactado, para garantir a estabilidade do talude.

A área sobre a arquibancada deverá ser coberta por grama, concreto e vegetação arbustiva, conforme especificado no projeto.

- PAVIMENTAÇÃO

- 2.1) Execução de Passeio

O calçamento externo e interno será executado em concreto simples, moldado in loco, com espessura de 6 cm e com resistência característica de 20 MPa. Devem ser executadas juntas de dilatação para assegurar a integridade da calçada.

A pavimentação a ser executada será composta das seguintes fases:

- Regularização e compactação da via que irá receber novo pavimento;

- Execução de formas;

- Lastro de brita, com espessura de 5 cm;

- Colocação de Meio-fio (calçada externa);

- Lançamento do concreto.

- 2.2) Piso Podotátil

Será instalado, conforme indicado em projeto, piso podotátil em concreto com medidas de 0,40m x 0,40m x 2,5cm. Sendo, piso direcional e de alerta.

- 2.3) Meio Fio

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões 1,00x0,15x0,13x0,30 m, com Fck 20,0 Mpa (no mínimo), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento. Os meios-fios serão rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia media, num traço mínimo de 1:3. Será colocado meio fio em toda extensão indicada em projeto.

- verificar detalhes apresentados no Projeto de Execução

- Os meio-fios e as guias de concreto deverão ser executados conforme a especificação do Manual de Pavimentação do DNIT/2006. A implantação deverá obedecer aos alinhamentos e cotas do projeto geométrico. As peças deverão ter dimensões mínimas de 13/15x30x100.

- O concreto utilizado na confecção dos meios-fios e guias deverá:

Apresentar resistência característica à compressão com no mínimo Fck de 20 Mpa aos 28 dias, conforme Manual de Pavimentação do DNIT/2006.

Ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/ e ABNT 7187/87, além de atender o que dispõe a norma DNER ES 330/97

- 2.4) Calçamento com piso intertravado (Paver)

O calçamento interno será executado com piso intertravado, com bloco de 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 6 cm. Conforme indicado no projeto.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Níveis de Baixa Tensão

Tensão nos bornes secundários do transformador: 380/220V. 220 V (monofásico) – Luminárias.

- 3.1) Centro de Distribuição (CD) e Disjuntores

O CD será de embutir. Deverá ter grau de mínimo de proteção IP-40. Deverá ser metálicos. Devera possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos). Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA.

- 3.2) Eletrodutos

Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de PVC flexível anti chama, rosqueáveis e fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A bitola mínima a ser utilizada será de 20 mm.

- 3.3) Fios

- 3.3.1) Instalações Gerais

Serão utilizados condutores de cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo anti-chama; os sem especificação e com isolamento para 600/1000V do tipo anti-chama quando sujeito a instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada será de 1,5mm2 para circuitos de força e o fio terra.

Interligações Entre Transformador, QGBTs e Gerador

Para as interligações: - Transformador ao QGBT - QGBT ao QTA - QTA ao Gerador Para estas interligações deverão ser utilizados cabos de cobre com isolação em EPR/XLPE do tipo anti-chama.

- 3.4) Observações

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a identificação dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO

– VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)

- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusão. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem. O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO.

- 3.5) Iluminação

- 3.5.1) Potências

As luminárias sem indicação de potência foram consideradas como de 50W. Todos os equipamentos a serem utilizados deverão considerar os valores de iluminação do projeto.

- 3.5.2) Acionamento

O acionamento da iluminação será feito a partir de rele fotoelétrico instalado em local apropriado garantindo o total funcionamento e eficiência do sistema.

- 3.6) Caixas – 05 unidades

As caixas de passagem a serem utilizadas serão embutidas no solo em concreto pré-moldado com dimensões de 30x30x30 cm com tampa de concreto e dreno em brita. As caixas de passagem devem ser instaladas nos locais previstos em projeto.

- 3.7) Generalidades

Todas as partes metálicas deverão ser ligadas aos condutores de proteção (terra) para que o potencial de todos os componentes do edifício sejam os mesmos, minimizando assim a possibilidade de choque elétrico.

Após a execução das instalações deverá ser elaborado pela empresa instaladora o projeto “as built”, principalmente no que concerne as fiações e proteções elétricas. Ainda, deverá ser fornecido pela empresa instaladora um caderno tamanho A4 com todos os diagramas unifamiliares de cada quadro elétrico contendo as seguintes informações: nome do quadro, número do circuito, disjuntores de proteção, alimentadores e descrição dos circuitos.

Durante a execução todas as junções entre eletrodutos e caixas deverão ser bem acabadas, não sendo permitido rebarbas nas junções.

Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas específicas para este fim, dentro dos CDs e quadros

Todos os CDs e quadros deverão ser identificados externamente por plaqueta contendo o nome do quadro, se está ligado no GERADOR ou COMERCIAL e a tensão 220/380V.

O instalador deverá proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410, bem como fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços executados.

- DRENAGEM

- 4.1) Sistema Subterrâneo de Drenagem

Deverá ser feita através de escavação manual das valas, de 40 cm, destinadas à instalação de manilha de concreto de 200 mm. Deverão ser observadas as cotas do terreno e níveis da rede pública de escoamento pluvial afim de que a drenagem seja executada de acordo com as especificações do projeto aprovado. Os caimentos deverão respeitar a inclinação mínima de 3%.

- 4.2) Sistema Superficial de Drenagem

As canaletas de concreto pré moldado de meia cana com 300mm, terão com inclinações mínimas de 2% no sentido de escoamento para o lagradouro. Sobre as canaletas serão instalados grelhas de ferro fundido L=30cm.

- QUADRA POLIESPORTIVA

- 5.1.1) limpeza

- Deverá ser feita limpeza, com jato de alta pressão, em quadra existente.

- 5.1.2) Pintura

A quadra irá receber pintura de demarcação, conforme detalhamento que consta nas plantas do projeto em anexo.

- 5.1.3) Alambrado

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. O alambrado será em tela revestida de PVC, na cor verde. O alambrado será fixado junto ao pilar metálico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

Os pilares metálicos terão seção 8 cm x 8 cm, com altura de 2,5 m, conforme detalhe em projeto, sendo 0,75m deve estar enterrado e chumbado com concreto.

Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências.

Os portões metálicos deverão ser protegidos com tinta antioxidante (zarcão).

O alambrado dever ser instalado de forma que a parte mais alta fique posicionada atrás das traves de futebol.

- 5.1.4) Generalidades

A quadra irá receber novas traves de futebol ( com rede), tabela de basquete e 2 postes com 12m, para iluminação local.

- 5.2) BANCOS

Os bancos especiais serão executado em concreto armado, moldado in loco, com resistência característica de 25 MPa.

Dimensionamento do banco:

- Altura: 0,60 cm;

- Largura: 0,60 cm;

- Largura (total): 3 m.

Figura 1 - Perspetiva de Banco.

Fonte: Autora.

- PARQUE INFANTIL

- 6.1) Mobiliário

O parque infantil contemplará mobiliários urbanos feitos em madeira plástica, chumbados em piso de concreto.

Os bancos de jardim com encosto em madeira plástica. Cor Ipê. Medidas:

- tamanho: 1,50 m;

- Altura: 0,78m;

- Largura: 0,42 m;

- Comprimento: 1,50m.

Os Suportes para as lixeiras, fixadas no chão serão na cor preta. Medidas:

- Altura: 1,50m;

- Largura: 0,09 m;

- Comprimento: 0,65m.

As  lixeiras, sem tampa, em madeira plástica. Medidas:

- 94 l;

- Altura: 0,70m;

- Diâmetro: 0,50 m.

- 6.2) Deck

O praça contemplará deck em madeira ecológica, na cor Ipê.

- 6.3) Pergolado

Pergolado em madeira ecológica, na cor Ipê, com as dimensões de 1,50m x 4,44m x 3m.

- 6.4) Playground

O parque infantil contemplará:

- Playground Infantil;

Com certificação de conformidade com as normas de Segurança da ABNT NBR 16071. O local da instalação deverá ser indicada pelo técnico fiscal do projeto.

- Carrossel espacial;

- Gangorra Tripla;

- Domos scandere infantil colorido;

- 6.5) Academia ao ar livre

- Deverão ser instalados no espaço destinado a academia ao ar livre os seguintes equipamentos:

-  Simulador de cavalgada;

- Simulador de esqui;

- Simulador de caminhada;

- Volante de Rotação;

- Barras com 3 níveis - fixa;

- Simulador de bicicleta tripla;

- 6.6) BANCOS CURVO

Os bancos especiais serão executados em concreto armado, moldado in loco, com espessura de 12 cm de assento e com resistência característica de 25 MPa; Armação de aço CA-50 de 8 mm. Altura de 48 cm, sendo de alvenaria cerâmica maciça 5 x 10 x 20 cm.

Figura 2 - Perspectiva de Banco curvo nº 2.

Fonte: Autora.

Figura 3 - Dimensionamento padrão banco curvo.

Fonte: Autora.

- PAISAGISMO

- 7.1) Árvores Ornamentais

As mudas de árvores a serem plantadas deverão ter 150 cm altura e plantadas no local indicado, conforme o projeto. As ávores ornamenais plantadas serão das seguintes espécies:

    - Tarumã (Vitex Montevidensis) - 1 unidade;

Figura 4 - Tarumã (Vitex Montevidensis)

Fonte: https://sitiodamata.com.br/taruma-vitex-montevidensis

Figura 5 - Folha Árvore Tarumã (Vitex Montevidensis) Fonte: https://sitiodamata.com.br/taruma-vitex-montevidensis

    - Ipê Amarelo (Handroanthus albus) - 2 unidades;

Figura 6 - Ipê Amarelo (Handroanthus Albus)

Fonte: https://sitiodamata.com.br/ipe-amarelo-tabebuia-chrysotricha.html

    - Ipê Rosa (Handroanthus heptaphyllus) - 1 unidades;

Figura 7 - Ipê Rosa (Handroanthus Heptaphyllus) Fonte:https://sitiodamata.com.br/ipe-rosa-tabebuia-impetiginosa.html

    - Pau Ferro (Caesalpinia leiostachya) - 1 unidade;

Figura 8 - Pau Ferro (Caesalpinia leiostachya) Fonte:https://www.jardineiro.net/plantas/pau-ferro-caesalpinia-ferrea.html

    - Quaresmeira (Tibouchinea Granulosa) - 3 unidades;

Figura 9 - Quaresmeira (Tibouchinea Granulosa) Fonte:https://sitiodamata.com.br/quaresmeira-tibouchinea-granulosa.html

    - Pinheiro (Araucária Angustifólia) - 1 unidade.

Figura 10 - Pinheiro (Araucária Angustifólia) Fonte:https://sitiodamata.com.br/pinh-o-araucaria-angustifolia.html

- 7.2) Arbustos Ornamentais

Os arbustos ornamentais serão compostas por 3 tipos de espécies:

    - Capim Chorão (Eragrostis Curvula)

Figura 11 - Capim Chorão (Eragrostis Curvula) Fonte:https://sitiodamata.com.br/capim-chorao-capim-barba-de-bode-eragrostis-curvula.html

    - Capim do Texas Verde (Pennisetum setaceum)

Figura 12 - Capim do Texas Verde (Pennisetum setaceum) Fonte:https://sitiodamata.com.br/capim-do-texas-verde-pennisetum-setaceum.html

    - Capim Texas Rubro (Pennisetum Setaceum Rubrum)

Figura 13 - Capim Texas Rubro (Pennisetum Setaceum Rubrum) Fonte:https://sitiodamata.com.br/capim-do-texas-pennisetum-setaceum-rubrum.html

- 7.3) Forração Ornamental

A espécie para a forração, será da espécie SUNPATIENS (Impatiens hybrida)

nas cores laranja, rosa e branco e deverão ser plantadas no local indicado do projeto.

Figura 14 - SunPatiens (Impatiens Hybrida) Fonte:https://sitiodamata.com.br/sunpatiens-impatiens-hybrida.html

- 7.4) PLANTIO

- 7.4.1) Árvores

O plantio das árvores deverá seguir as instruções abaixo para o perfeito crescimento das mudas:

- - Abrir covas de 40x40cm com 80cm de profundidade;

- - Inserir um sarrafo de cerca de 2,50m no fundo, na lateral da cova, para servir como tutor.

- - Fazer uma cama no fundo da cova, com mistura 1/3 de terra e 2/3 de fertilizante orgânico classe A, sendo 10kg deste por cova.

- - Preencher a cova com mistura de 1/3 terra para 2/3 de areia até que o preenchimento seja suficiente para que o colo do torrão da muda fique rente à superfície.

- - Posicionar a muda de modo que o colo do torrão fique rente à superfície do solo e preencher o restante da cova com a mistura terra/areia.

- - A muda deverá ser amarrada ao tutor utilizando uma tira de sacola plástica cortada, envolvendo a planta e o sarrafo formando um “8”, sem apertar a muda.

- - Regar abundantemente imediatamente após o plantio.

- 7.4.2) Grama

O Plantio de grama-batatais deverá ser feito após a retirada entulhos e pedras do solo. O solo deve ser revolvido antes da colocação das placas de grama. As placas colocadas juntas e apertadas no solo. Regar a grama abundantemente após o plantio, evitando-se fazer isso sob sol direto.

Figura 15 - Grama batatais.

Fonte: https://artevegetal.com.br/como-cuidar-do-seu-gramado/.

- 7.2.3) Arbustos

Os arbustos das espécies especificadas no item acima 5.2, serão plantados de forma manual conforme local indicado no projeto. Não serão aceitas outras variedades ou outras espécies. A irrigação deve ser feita de forma regular, até a que a planta se estabeleça de maneira plena. Fazer podas anuais, no início dos mês de outubro.

- SERVIÇOS GERAIS

- 8.1) REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens já executados dos próprios serviços.

- 8.1.1) Remoção dos Canteiros.

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços.

- 8.1.2) Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes.

- 8.1.3) Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora indicado pelo fiscal.

- 8.2) RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS.

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste documento e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Comissão de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

- 9) OBSERVAÇÕES FINAIS:

- 9.1) A Fiscalização será executada pela Prefeitura através da SMADU (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), que exigirá o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificações.

- 9.2)  Deverá ser feito por parte da empresa vencedora da licitação, testes e análises laboratoriais (ensaio de compressão – prensa) dos materiais a serem empregados na calçada utilizados, ensaios e testes laboratoriais; e ser entregue para a Fiscalização da Prefeitura – Departamento de Engenharia.

Mafra, 03 de Maio de 2024

JERUSA JANAÍNA DUTRA ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SC 057.159-6 / MATRÍCULA 2.340-0